| Communication interne à un réseau informatique |  |
| --- | --- |

| Ressources : | -Connexion AARAGE-technologie - Accueil | -Drive : -Document de travail sur le USB personnelle |
| --- | --- | --- |

| Socle | Thématiques | Compétence | Compétence associées | Connaissance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1.3.1 | Informatique et programmation (IP) | IP1- Le fonctionnement d'un réseau informatique. | IP1.1- Comprendre le fonctionnement d'un réseau informatique. | -Notion de protocole, d'organisation de protocoles en couche. |

NOM :

Prénom :

| Problématique de la séquence | - Nos constats sur la situation décrite dans la vidéo: |
| --- | --- |
|  | - Notre problème à résoudre: Comment peut-on…. ? |
| Nos hypothèses pour résoudre le problème technologique : Nos hypothèses retenues après validation par le professeur: |  |

Séance 1: Configuration d’un réseau informatique

1.1 Notion de réseaux

-Nom du matériel indispensable afin qu’il puisse dialoguer avec un autre: ??????????????

-Matériel permettant de faire communiquer au moins 3 ordinateurs: ??????????????

-Signification de LAN: ??????????????

-Nom de l’appareil permettant de faire communiquer 2 réseaux différents: ??????????????

-Signification de MAN: ??????????????

-Noms des 3 dispositifs inclus dans une “Box”: ??????????????

-Point commun entre le réseau d’un collège et un réseau domestique: ??????????????

-Signification de WAN: ??????????????

-Explication du WAN: ??????????????

1.2 Principe du protocole TCP/IP

-Type d’adresse géré par un commutateur: ??????????????

-Type d’adresse géré par un routeur: ??????????????

-Signification de l’acronyme IP: ??????????????

-Deux propriétés d’une adresse IP: ??????????????

-Nom des matériels permettant à un routeur de se connecter à plusieurs réseaux: ??????????????

-Différence entre une adresse MAC et une adresse IP: ??????????????

-Signification du masque pour une configuration IP: ??????????????

-L'adresse IP peut elle remplacer l'adresse MAC? ??????????????

-Un routeur peut il avoir plusieurs adresses IP? ??????????????

-Nom de l’élément à définir sur un ordinateur afin qu’il puisse communiquer avec un ordinateur d’un autre réseau: ??????????????

-Les commutateurs sont ils complémentaires aux routeurs? (justifier votre réponse) ??????????????

-Doit-on utiliser le protocole IP même si l'on reste à l'intérieur d'un réseau? ??????????????

1.3 Installation du simulateur réseau “Filius”

Appeler votre professeur pour validation de votre installation

1.4 Procédure de récupération d’un fichier “Filius” existant

Appeler votre professeur pour validation de votre récupération

1.5 Fonctionnement et utilité d'un commutateur

Détails sur adresse IP et commandes de base

-Que représente les 2 premiers nombres d'une adresse IP ?    ??????????????

-Que représente le 3ème nombre d'une adresse IP ?   ??????????????

-Que représente la 4ème nombre d'une adresse IP ?   ??????????????

-Peut-on avoir des adresses IP ayant les 2 premiers nombres différents dans un même réseau ?   ??????????????

(justifier votre réponse)  ??????????????

-Peut-on avoir des adresses IP ayant le 3ème nombre différent dans un même réseau ?  ??????????????

(justifier votre réponse)  ??????????????

-Quelle est le nom de la commande permettant de vérifier l'adresse IP d'une machine ?   ??????????????

-Quelle est le nom de la commande permettant de vérifier que 2 machines communiquent ?   ??????????????

Etape 1: Configuration des adresses IP

(voir document ressource)

Etape 2: Vérification des configurations IP des machines

| Captures d’écran du binome 1 (élève…./élève…) | Captures d’écran du binome 2 (élève…./élève…) |
| --- | --- |
| ip config du poste Principal: | ip config du poste Principal: |
| ip config du poste Gestionnaire: | ip config du poste S208-P03: |
| ip config du poste Adjoint: | ip config du poste S203-P02: |
| ip config du serveur/routeur HORUS: | ip config du serveur/routeur SOLSTICE: |
| ip config du poste S203-P01: | On remarque que le 4ème nombre de l’adresse IP du poste S208-P03 possède 2 chiffres, et que celui du poste S203-P02 n’en possède qu’un. Ces 2 machines font elle partie du même réseau ? ??????????? Justifier votre réponse: ??????????? |

Etape 3: Vérification des communications des machines

| Capture d’écran du binome 1 (élève…./élève…) | Capture d’écran du binome 2 (élève…./élève…) |
| --- | --- |
| ping du poste Principal vers le poste Adjoint: | ping du poste Principal vers le poste Adjoint: |
| 1er test: ping du poste Gestionnaire vers le poste Adjoint: | 1er test: ping du poste S208-P03 vers le poste S203-P02: |
| 2ème test: ping du poste Gestionnaire vers le poste Adjoint: -Que remarquez-vous comme différence entre les résultats du premier test, et ceux du second test vers la même machine? ??????????? -A votre avis, à quoi cela est il dû? ??????????? -A partir de la visualisation dynamique des paquets sur Filius, les paquets ont-ils besoin de passer par le serveur HORUS pour arriver sur le poste Adjoint? ??????????? | 2ème test: ping du poste S208-P03 vers le poste S203-P02: -Que remarquez-vous comme différence entre les résultats du premier test, et ceux du second test vers la même machine? ??????????? -A votre avis, à quoi cela est il dû? ??????????? -A partir de la visualisation dynamique des paquets sur Filius, les paquets ont-ils besoin de passer par le serveur SOLSTICE pour arriver sur le poste Adjoint? ??????????? |
| ping du poste Gestionnaire vers le serveur/routeur HORUS: | ping du poste S208-P03 vers le serveur/routeur SOLSTICE: |
| ping du poste Gestionnaire vers le poste S203-P01 -Que remarquez-vous sur les résultats de ce ping ??????????? -Comment pouvez vous justifier ce résultat ? ??????????? | ping du poste S208-P03 vers le poste Principal -Que remarquez-vous sur les résultats de ce ping ??????????? -Comment pouvez vous justifier ce résultat ? ??????????? |

1.6 Fonctionnement et utilité d’un routeur

Etape 1: Ajout des passerelles sur les machines (clients et serveurs)

| Adressages du matériel réseau administratif |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de matériel | Noms du matériel | Adresse IP | Masque de sous-réseau | Passerelle par défaut |
| Serveur d’identification et de fichier | Serveur HORUS | 10.33.108.254 | 255.255.255.0 | 10.33.108.0 |
| poste client | Principal | 10.33.108.1 | 255.255.255.0 | 10.33.108.254 |
| poste client | Adjoint | 10.33.108.2 | 255.255.255.0 | 10.33.108.254 |
| poste client | Gestionnaire | 10.33.108.3 | 255.255.255.0 | 10.33.108.254 |

| Adressages du matériel réseau pédagogique |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de matériel | Noms du matériel | Adresse IP | Masque de sous-réseau | Passerelle par défaut |
| Serveur d’identification et de fichier | Serveur SOLSTICE | 172.22.19.245 | 255.255.254.0 | 172.22.19.0 |
| poste client | S208-P01 | 172.22.19.31 | 255.255.254.0 | A déduire |
| poste client | S208-P02 | 172.22.19.32 | 255.255.254.0 | A déduire |
| poste client | S208-P03 | 172.22.19.33 | 255.255.254.0 | A déduire |
| poste client | S203-P03 | 172.22.19.3 | 255.255.254.0 | A déduire |
| poste client | S203-P02 | 172.22.19.2 | 255.255.254.0 | A déduire |
| poste client | S203-P01 | 172.22.19.1 | 255.255.254.0 | A déduire |

Etape 2: Configuration des adresses IP pour un routeur

(voir document ressource)

Etape 3: Vérification des configurations IP des machines possédant des passerelles

| Captures d’écran du binome 1 (élève…./élève…) | Captures d’écran du binome 2 (élève…./élève…) |
| --- | --- |
| ip config du poste Principal: | ip config du poste Principal: |
| ip config du poste Gestionnaire: | ip config du poste S208-P03: |
| ip config du poste Adjoint: | ip config du poste S203-P02: |
| ip config du serveur/routeur HORUS: | ip config du serveur/routeur SOLSTICE: |
| ip config du poste S203-P01: |  |

Etape 4: Vérification des communications des machines possédant des passerelles

| Capture d’écran du binome 1 (élève…./élève…) | Capture d’écran du binome 2 (élève…./élève…) |
| --- | --- |
| ping du poste Gestionnaire vers le poste S203-P01 -Que remarquez-vous sur les résultats de ce ping par rapport à celui du chapitre 1.5 ??????????? -Comment pouvez vous justifier ce résultat ? ??????????? | ping du poste S208-P03 vers le poste Principal -Que remarquez-vous sur les résultats de ce ping par rapport à celui du chapitre 1.5 ??????????? -Comment pouvez vous justifier ce résultat ? ??????????? |
| ping du poste Gestionnaire vers le serveur/routeur AMON: | ping du poste S208-P03 vers le serveur/routeur AMON: |

1.7 Ma synthèse de la séance 1

-1er mode de fonctionnement de Filius:???????????

-Utilité de ce mode:???????????

-2ème mode de fonctionnement de filius:???????????

-utilité de ce mode:???????????

-nom de la commande utilisée pour vérifier l’adresse IP d’une machine:???????????

-nom de la commande utilisée pour vérifier la communication entre 2 machines:???????????

-type de logiciel nécessaire à installer pour utiliser les 2 commandes précédentes:???????????

-Que permettent les commutateurs dans un réseau:???????????

-Quelles est le rôle d'une "passerelle" dans une configuration IP d'une machine? ???????????

-Deux machines d’un même réseau peuvent-elles communiquer sans passerelle? (justifier votre réponse)  ???????????

-Deux machines d’un réseau différents peuvent-elles communiquer sans passerelle? (justifier votre réponse)  ??????????

-A l’aide de l’invite de commande CMD (cliquer sur l’icone windows  puis taper CMD), donner l’adresse IP de votre ordinateur, puis l’adresse IP de sa passerelle (son serveur).

-Adresse IP PC de l'élève 1 :??????????       - Adresse IP du serveur de l’élève 1: ??????????

-Adresse IP PC de l'élève 2 :??????????       - Adresse IP du serveur de l’élève 2: ??????????

-Adresse IP PC de l'élève 3 :??????????       - Adresse IP du serveur de l’élève 3: ??????????

-Adresse IP PC de l'élève 4 :??????????       - Adresse IP du serveur de l’élève 4: ??????????

-Pinguer sur votre serveur afin de voir si vous pouvez l’atteindre.

-Réaliser une capture d’écran de vos 2 résultats précédents (Adresse IP + ping).

Résultats Eleve 1

Résultats Eleve 2

Résultats Eleve 3

Résultats Eleve 4

Séance 2: Communication d’un réseau informatique

2.1 Notion de protocole en couches

| Couches du modèle OSI | Couches du modèle TCP/IP | Identification de la couche correspondant à chaque matériel ou protocole (Mettre un X) Une seule réponse possible par colonne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Protocole: https | Adresse IP | Protocole TCP | Câble RJ45 | Adresse MAC | e-mail (Protocole POP3/SMTP) | Routeur | Nom + mot de passe | carte réseau |
| 7.Application | Application |  |  |  |  |  | X (exemple) |  |  |  |
| 6.Présentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Session |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Transport | Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Réseau | Internet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Liaison de données | Accès réseau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Physique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2 Notion de ports de communication

-Si un port est analogue au numéro d’un appartement dans un immeuble, combien d’appartements y a t il dans cet immeuble? ??????????????

-Quelle est l’intérêt d’avoir plusieurs ports dans un ordinateur? ??????????????

2.3 Simulation de communication à l’intérieur d’un réseau (avec le simulateur réseau: Filius)

| Capture d’écran du binome 1 (élève…./élève…) | Capture d’écran du binome 2 (élève…./élève…) |
| --- | --- |
| Message à envoyer du poste Principal vers le serveur HORUS: “Essai du poste Principal” | Message à envoyer du poste S208-P01 vers le serveur SOLSTICE: “Essai du poste S208-P01” |
| Réception par le serveur HORUS du message du poste Principal | Réception par le serveur SOLSTICE du message du poste S208-P01 |